УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением ООО «РН-Юганскнефтегаз»

от «10» июля 2015 г. № 1353

Введена в действие «14» июля  2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ СКВАЖИН, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ                            ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ»

№ П3-05 Р-0354 ЮЛ-099

ВЕРСИЯ 2.00

г. НЕФТЕЮГАНСК

2015

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:

*Содержание

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	2

Вводные положения	4

Введение	4

Цели	4

Задачи	4

Область действия	5

Период действия и порядок внесения изменений	6

1	Термины и определения	7

2	обозначения и сокращения	9

3	РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЛАНИРОВКА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК	10

4	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ	11

5	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	17

6	СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН	19

7	ОСВОЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ ТРОСОКАНАТНОГО МЕТОДА, ГРП И ГНКТ В СКВАЖИНАХ	21

8	РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ И ИНЦИДЕНТОВ	26

9	ссылки	27

ПРИЛОЖЕНИЯ	29

Вводные положения

Введение

Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз»» (далее - Положение) устанавливает единые требования и порядок организации безопасного производства одновременно проводимых работ по бурению, освоению, обустройству, эксплуатации, ремонту и геофизическим исследованиям скважин на кустовых площадках ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101 (в редакции Приказа №1 от 12.01.2015г. О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности») (далее именуемыми - Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности), Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте» РД 08-435-02, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 11 марта 2002г. №14, Правилами безопасности при взрывных работах, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.12.2013 г № 605.

Цели

Положение разработано для реализации требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте» РД 08-435-02 в части размещения опасных производственных объектов на кустовой площадке, организации работ, последовательности технологических операций применительно к условиям кустового строительства и эксплуатации скважин на кусте. Порядок взаимодействия организаций, разграничение обязанностей и ответственность сторон, участвующих в производственном процессе на кустовых площадках, установлены с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, принятия всего комплекса превентивных мер по исключению возможности возникновения в ООО «РН-Юганскнефтегаз» несчастных случаев на производстве, аварий, причинению ущерба окружающей среде.

Задачи

Задачами настоящего Положения являются:

- Установление единых требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

- Установление единых принципов и требований по одновременному ведению работ на кустовых площадках скважин месторождений, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

- Организация оптимального взаимодействия ответственных лиц по обмену информацией при организации взаимодействия и одновременного ведения работ на кустовых площадках скважин месторождений, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Область действия

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Управления супервайзинга бурения ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

- Управления скважинных технологий и супервайзинга ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

- Управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Юганскнефтегаз»,

задействованными в процессе контроля бурения скважин, текущего и капитального ремонта скважин, освоения и испытания скважин, работ выполняемых с помощью тросоканатного метода на нефтяных месторождениях ОАО «НК «Роснефть» зоны деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Работники должны знать требования настоящего Положения и проходить обучение в порядке, предусмотренном «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов и рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Требования Положения становятся обязательными для исполнения в                                         ООО «РН-Юганскнефтегаз» после их утверждения Распоряжением по ООО «РН-Юганскнефтегаз».

По вопросам, незатронутым в настоящем Положении, необходимо руководствоваться действующими нормами, правилами и инструкциями.

В соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Допуск подрядных организаций на опасные производственные объекты, а также порядок организации и производства работ на опасных производственных объектах, определяется положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ, утвержденным ООО «РН-Юганскнефтегаз», а при работе нескольких подразделений ООО «РН-Юганскнефтегаз» - регламентом об организации безопасного производства работ, утвержденным ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие Распоряжением ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Настоящее Положение подлежит согласованию с противофонтанной службой.

Положение признается утратившей силу на основании Распоряжения ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Изменения в Положение вносятся Распоряжением ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, применения нового оборудования в технологическом процессе, приведения в соответствие требованиям локальных нормативных документов Компании и т.п.

Инициатором внесения изменений в Положение является Управление промышленной безопасности и охраны труда, а также другие структурные подразделения ООО «РН-Юганскнефтегаз», по согласованию с Управлением промышленной безопасности и охраны труда.

Для внесения изменений Инициатор должен направить в Управление промышленной безопасности и охраны труда предложение о внесении изменений в Положение, в котором обязательно указывается действующая версия, предлагаемая версия, а также обоснование причин внесения изменений.

Управление промышленной безопасности и охраны труда в течение 3 рабочих дней рассматривает предложение на предмет его актуальности:

- в случае согласия с направленным предложением, направляет ответ Инициатору и вносит изменение в Положение, готовит распорядительный документ о внесении изменений в действующую версию локального нормативного документа и направляет на согласование и утверждение в установленном порядке по ООО «РН-Юганскнефтегаз»

- в случае несогласия с представленным предложением, готовит обоснование, по каким причинам изменения не могут быть приняты и направляет ответ Инициатору.

Поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Контроль исполнения требований Положения возлагается на заместителя Генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

- Термины и определения

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – это совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба.

ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЕ – вид осложнения, при котором поступление флюида из пласта в скважину или через ее устье можно регулировать или приостанавливать с помощью противовыбросового оборудования.

ГРУППА (ПОЗИЦИЯ) СКВАЖИН – ряд скважин, количество которых в группе (позиции) определено проектом разработки и обустройства месторождения, но не превышает восьми скважин. Расстояние между группами (позициями) скважин на кустовой площадке должно быть не менее 15 м.

ЗАКАЗЧИК – ООО «РН-Юганскнефтегаз», являющееся представителем недропользователя (недропользователем) и осуществляющее разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений Компании.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п. [РД 08-435-02].

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ – все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы с применением открытого огня, искрообразования или нагрева деталей до температуры воспламенения материалов и конструкций.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, осуществляющая работы по обустройству, бурению, освоению, испытанию и ремонту скважин, с помощью тросоканатного метода (ПВР, геофизические работы, работы по очистке лифтов), ГРП, ГНКТ, обслуживанию технологического оборудования, сооружений на кустовой площадке Заказчика на основании договора на выполнение данных работ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

ПРОТИВОФОНТАННАЯ СЛУЖБА (ПРОТИВОФОНТАННАЯ ВОЕННИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ) – государственное специализированное предприятие, созданное Министерством энергетики Российской Федерации.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

- обозначения и сокращения

БПО – база производственного обеспечения.

ВМ – взрывчатые материалы.

ГДИС – гидродинамические, геолого-промысловые исследования в скважинах.

ГИРС – геофизические исследования и работы в скважинах, основанные на измерениях естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространствах, а также работы, связанные с вторичным вскрытием продуктивных пластов перфорацией и интенсификацией притоков.

ГНКТ – гибкие насосно-компрессорные трубы.

ГРП – гидроразрыв пласта.

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

ИТР – инженерно-технический работник.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ОАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛПС – лаборатория перфораторной станции.

ЛЭП – линия электропередач.

НКТ – насосно-компрессорные трубы.

ОБЩЕСТВО – ООО «РН-Юганскнефтегаз.

ОПО – опасный производственный объект.

ПВА – прострелочно-взрывная аппаратура.

ПВР – прострелочно-взрывные работы.

ПЛА – План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

РИТУ – Региональное инженерно – технологическое управление ООО «РН-Юганскнефтегаз».

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

ТКРС – текущий, капитальный ремонт скважин.

ТРС – текущий ремонт скважин.

ЦДН и Г – цех добычи нефти и газа Главного управления добычи нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз.

ЦИТС – центральная инженерно-техническая служба ООО «РН-Юганскнефтегаз.

ЦППД – цех поддержания пластового давления Управления поддержания пластового давления ООО «РН-Юганскнефтегаз.

- РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЛАНИРОВКА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК

  - Число скважин на кустовой площадке, расстояние между скважинами и их взаимное расположение определяются рабочим проектом с учетом экономических факторов, геологического строения месторождения, достигнутого уровня техники и технологии бурения скважин, добычи нефти и газа, обеспечения условий для успешной ликвидации возможных осложнений, создания удобств и безопасности для персонала при последующей эксплуатации и ремонте скважин.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

  - На кустовых площадках скважин допускается последовательное освоение, ремонт, интенсификация притоков, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода – изготовителя, но не менее 10 метров от устья бурящейся скважины. Не допускается одновременное проведение работ по освоению и обвязке скважин на одной позиции.

  - Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, находятся в полной готовности на складе аварийного запаса противофонтанной службы (противофонтанной военизированной части.

Комплектование склада аварийного запаса производится в соответствии с «Положением о складах аварийного запаса, оборудования, специальных приспособлений, инструмента, материалов, специальной одежды, средств страховки и индивидуальной защиты, необходимых при ликвидации нефтегазоводопроявлений и открытых фонтанов».

Для проведения противофонтанных работ представителям противофонтанной службы (противофонтанной военизированной части) должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на все кустовые площадки скважин, одиночные скважины Общества, находящиеся в стадии строительства, эксплуатации или консервации.

На основании Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» статьи 10, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (подрядная организация, выполняющая работы по бурению скважин на месторождениях ОАО «НК «Роснефть» зоны деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз», Заказчик), обязаны заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на комплексное обслуживание по проведению противофонтанных работ, аттестованными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бригады бурения, освоения (испытания), текущего, капитальною ремонта скважин укомплектовываются аварийным инструментом, противопожарным инвентарем, средствами индивидуальной зашиты в соответствии с требованиями, установленными в данной подрядной организации.

  - К руководству и ведению работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности, и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

  - Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий, должны пройти обучение и получить соответствующую классификацию по видам выполняемых работ, а также иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям.

  - Работники, прибывшие на ОПО для работы, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, действиями по конкретным видам тревог, другими вопросами, входящими в объем вводного инструктажа. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего.

Специалисты и рабочие должны быть ознакомлены с перечнем газоопасных мест и работ и соответствующими инструкциями.

  - При непрерывном цикле работ на кусте по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевой обвязки допускается консервация скважины без спуска насосно-компрессорных труб.

  - Выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки, схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования осуществляется проектной организацией и согласовывается с Заказчиком.

  - Разработка Схемы установки и обвязки противовыбросового оборудования осуществляется предприятиями, выполняющие работы по:

- бурению (строительству) скважин;

- капитальному ремонту (реконструкции) скважин методом зарезки бокового ствола;

- освоению, испытанию и ремонту скважин;

- с помощью тросоканатного метода (прострелочно-взрывные работы, геофизические работы, работы по очистке лифтов);

- гидравлическому разрыву пласта;

- ремонту скважин с помощью ГНКТ;

- ликвидации и консервации нефтяных и газовых скважин.

Схемы должны быть согласованы с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью), техническим руководителем Заказчика и утверждены техническим руководителем предприятия – исполнителя работ. Один комплект схем направляется в адрес противофонтанной службой (противофонтанной военизированной части), обслуживающей данный объект. Второй комплект схем направляется техническому руководителю Заказчика. Копии схем должны быть в каждой бригаде – исполнителе работ.

  - Все одновременные работы на кустовой площадке (обустройство, бурение, освоение, ремонт, ГРП, эксплуатация скважин, обслуживание технологического оборудования, сооружений, трубопроводов и т.д.) должны выполняться по специально разработанному документу - совмещенному плану-графику (Приложение 1), который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между организациями, задействованными в производственном процессе.

  - Совмещенный план-график на кустовой площадке составляется Подрядной организацией на весь период одновременных работ. Оформление совмещенного плана-графика производится каждой организацией, которая приступает к работам на кустовой площадке. Совмещенный план график подписывается ответственными руководителями работ организаций - участников одновременных работ, старшим ответственным руководителем, начальником Регионального инженерно – технологического управления Главного управления добычи нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз.

При производстве работ на кустовой площадке силами одной Подрядной организации оформление совмещенного план-графика не требуется.

  - Права, обязанности и ответственность работников, занятых производством работ на кустовой площадке, должны быть изложены в должностных инструкциях, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

  - Руководители подразделений подрядных организаций, участвующих в производстве одновременных работ на кустовой площадке, являются руководителями работ и несут ответственность за обеспечение безопасного производства данных работ в границах закреплённых за ними рабочих зон на территории кустовой площадки.

  - Для координации совместного ведения одновременных работ на кустовой площадке и осуществления производственного контроля из числа руководителей работ, производимых на кустовой площадке, назначается ответственный руководитель работ:

- до начала бурения первой скважины - ответственный руководитель бригады Подрядчика, монтирующей буровое оборудование;

- с момента начала бурения первой скважины - ответственный руководитель Подрядчика по бурению;

- с момента передачи в освоение первой скважины, законченной бурением начальник ЦДНГ.

  - Производство работ на кустовой площадке в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по наряду – допуску в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать наряды-допуски, утверждаются техническим руководителем организации.

В состав минимального Перечня работ повышенной производственной опасности, выполняемых по наряду-допуску, на кустовой площадке входят:

- передвижение вышечно - лебедочного блока буровой установки, другого крупноблочного оборудования буровых установок на новую позицию или скважину;

- демонтаж буровой установки;

- монтаж (демонтаж) передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- электрогазосварочные и другие виды огневых работ, обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;

- ГРП;

- рекультивация территории кустовой площадки, амбаров;

- перфорация, освоение скважин;

- обустройство (обвязка) скважин;

- производство работ грузоподъемными кранами, самосвальной техникой, буровыми установками типа АЗА-3 и другой техникой на расстоянии менее 30м от подъемной выдвижной части в любом ее положении, а также от груза по вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением более 42В, вблизи линий электропередач;

- производство работ по дополнительной отсыпке территории кустовой площадки.

На каждый из указанных видов работ должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по безопасному ведению данных работ. Работникам должны быть проведены целевые инструктажи с записью в наряде – допуске на данный вид  работ повышенной опасности.

  - В случае проведения на кустовой площадке одновременных работ повышенной производственной опасности, указанных в п. 4.14., двумя и более организациями, помимо совмещенного плана-графика составляется наряд-допуск на одновременные работы (Приложение 2).

Наряд-допуск на одновременные работы выдается руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения организации (цеха, участка), согласовывается со старшим ответственным руководителем работ и каждым ответственным руководителем работ на кустовой площадке. Наряд-допуск хранится в каждой бригаде до окончания работ бригадой на данном объекте. Результаты проведение целевого инструктажа по мерам безопасного выполнения работ фиксируются в наряде-допуске на одновременное производство работ.

  - Оформление наряда-допуска производится организацией, производящей данные работы на кустовой площадке.

  - Расстановка и размещение оборудования, вагон – домиков, бригадного хозяйства на территории кустовой площадке должно производиться только после оформления совмещенного план-графика на одновременные работы и наряда-допуска (в случаях, предусмотренных в п. 4.14., 4.15. настоящего Положения), их согласования со всеми организациями, выполняющими работы на кустовой площадке.

  - Размещение на кустовой площадке новой организации запрещается, если она своим оборудованием или действиями нарушает требования безопасности или мешает проведению технологического процесса уже работающей на кустовой площадке организации.

  - Служебные и бытовые помещения, устанавливаемые на территории кустовой площадки, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и размещены от устья бурящейся, осваиваемой, ремонтируемой скважины на расстоянии, равном не менее высоты вышки плюс 10 метров. Расстояния между пробуренными, действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

  - Каждая организация, участвующая в процессе одновременного производства работ на кустовой площадке, должна иметь «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий», разработанный в соответствии с Приложением № 1 к «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», согласованный с противофонтанной службой и утвержденный техническим руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

  - При возникновении нештатной ситуации (газонефтеводопроявление, порыв трубопровода, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность территории и т.п.) на том или ином участке работ, ответственный руководитель работ должен немедленно оповестить о случившемся старшего ответственного руководителя работ и других ответственных руководителей работ, организаций, участников одновременного ведения работ на кустовой площадке. В таких случаях все работы на кустовой площадке должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.

  - Ликвидация газонефтеводопроявлений:

- при бурении (строительстве) скважин,

производится силами персонала бригад Подрядных организаций по собственному разработанному ПЛА, согласованного с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью), с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (на основании заключенных договорных отношений на обслуживание), Заказчиком и утвержденным техническим руководителем Подрядной организации;

- при капитальном ремонте (реконструкции) скважин методом зарезки бокового ствола;

- при текущем и капитальном ремонте скважин;

- при освоении и испытании скважин;

- при выполнении работ с помощью тросоканатного метода (прострелочно-взрывные работы, геофизические работы, работы по очистке лифтов);

- при гидравлическом разрыве пласта;

- при ремонте скважин с помощью ГНКТ,

производится силами персонала бригад Подрядных организаций по «Плану мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на кустовых площадках ЦДНГ Главного управления добычи нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Порядок действий работников ООО «РН-Юганскнефтегаз» и подрядного блока при возникновении газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при эксплуатации и ремонте скважин на кустовых площадках месторождений ОАО «НК «Роснефть» зоны деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Ликвидация аварий, связанных с газонефтеводопроявлениями или открытыми фонтанами, должна производиться в соответствии с требованиями «Инструкции по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов», согласованной письмом Федерального горного и промышленного надзора России от 29.07.2003 № 10-03/800, «Плана локализации и ликвидации последствий аварий».

При открытом фонтанировании скважины все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти и газа, должны быть прекращены до ликвидации аварии.

Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования на устье скважины осуществляется в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», эксплуатационных документов изготовителей оборудования, «Инструкции по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования», схемой обвязки устья скважины ПВО, согласованной с противофонтанной службой, Заказчиком и утвержденной подрядной организацией.

  - При одновременном ведении работ на кустовой площадке, порядок передвижения всех видов транспортных средств, в целом на территории кустовой площадке, устанавливается старшим руководителем работ с учетом схемы расстановки оборудования, мест парковки на кустовой площадке. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях. Порядок передвижения транспортных средств на выделенном участке ведения одновременных работ на кустовой площадке устанавливается ответственным руководителем работ (по согласованию со старшим руководителем работ).

  - Запрещается нахождение транспорта (кроме технологического, ремонтно-восстановительного) на территории, где расположены нефтедобывающее оборудование и коммуникации.

  - В случае затопления площадки куста выше колонного фланца паводковыми водами бурение, освоение, испытание и ремонт скважин, выполнение работ с помощью тросоканатного метода (ПВР, геофизические работы, работы по очистке лифтов), ГРП, ГНКТ не допускаются, а эксплуатация скважин ведется по особому плану, утвержденному пользователем недр и согласованному с территориальным органом по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора.

  - При производстве работ на кустовой площадке буровые и вышкомонтажные бригады, бригады по обустройству кустов скважин, бригады по ремонту, освоению и испытанию скважин, бригады прострелочно-взрывных работ, геофизических работ, работ по очистке лифтов, ГРП, ГНКТ, должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом (ЦИТС, БПО и т.д.) и первичными средствами  пожаротушения в соответствии с нормами оснащения.

  - При производстве работ, перечисленных в п.4.26., на кустовой площадке организациями, участвующими в процессе одновременного производства работ, должен быть обеспечен производственный контроль за состоянием промышленной безопасности при выполнении данных работ.

  - Для осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общество должно руководствоваться Положением ООО «РН-Юганскнефтегаз» «По организации и осуществлению производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-099.

  - При производстве одновременных работ на кустовой площадке организация, участвующая в данных работах, обязана обеспечить контроль за соблюдением своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований норм и правил по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, применением работниками СИЗ.

  - Заказчик имеет право при посещении кустовых площадок скважин, на которых осуществляется одновременное производство работ, проверять состояние промышленной, противофонтанной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю соответствующей Подрядной организации, с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в ходе одновременного производства работ, огневые работы по возможности, должны проводиться за пределами действующей кустовой площадки вдали от взрывопожароопасных объектов месторождения, в случае невозможности выполнения этого условия, огневые работы должны проводиться в соответствии с указанными ниже требованиями.

  - Огневые работы должны производиться квалифицированными работниками, аттестованными в соответствии с установленными требованиями. При организации и проведении огневых работ следует руководствоваться постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иными нормативными документами, в том числе ЛНД Компании, определяющими требования пожарной безопасности к организации и порядку проведения огневых работ.

  - В случае проведения огневых работ на территории кустовой площадки должны оповещаться (телефонограммой, письмом): ЦИТУ ООО «РН-Юганскнефтегаз», руководство цеха добычи, другие организации, задействованные в одновременном производстве работ на кустовой площадке. Соответствующие отметки о проведении работ делаются в вахтовом журнале, совмещенном плане-графике, и в наряде-допуске на огневые работы.

  - Возможность и порядок проведения огневых работ на кустовой площадке должен быть письменно согласованы (с отметкой в наряде-допуске) с ООО «РН-Юганскнефтегаз», ответственным за эксплуатацию данной кустовой площадки и старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке (в соответствии с п.4.13.).

  - Перед началом и во время проведения огневых работ на кустовой площадке должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на огневые работы.

  - Ответственность за безопасное ведение огневых работ несут назначенные приказом ответственные руководители работ организаций, осуществляющие работы на кусте скважин.

  - Запрещается проведение огневых работ на кусте скважин, не связанных с монтажом, демонтажем и ремонтом оборудования и коммуникацией:

- на расстоянии менее 20м от нефтяных и газовых скважин, дренажных емкостей,  нефтепроводов, канализационных нефтяных колодцев, помещений автоматических групповых замерных установок и других взрывопожароопасных объектов кустовой площадки;

- в складских помещениях, расположенных на кустовой площадке, где хранятся легковоспламеняющиеся  прочие материалы.

  - Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной техники должны быть оснащены искрогасителями прошедшими сертификацию и (или) отвечающих требованиям ГОСТ Р 53323 – 2009 и НПБ 254-99 «Огнепреградители и искрогасители. Общие требования. Методика испытания».

  - Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания (АЦН, ЦА, стационарный перекачивающий агрегат (типа УН-40, УН-125 и др.), агрегаты для химической обработки и геофизических работ, геофизических партий), работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

  - Курение на кустовой площадке запрещено. Курение разрешается в специально оборудованных местах для курения за территорией кустовой площадки.

  - На кустовой площадке должна быть предусмотрена площадка размером 20 x 20 метров для размещения пожарной техники. Месторасположение площадки устанавливается с учетом требований пожарной безопасности.

- СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

  - Бурение скважин на кустовых площадках осуществляется в соответствии с проектом утвержденным владельцем недр, в порядке, установленном Градостроительном кодексом РФ и другими действующими нормативными документами в области строительства.

  - Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров, обваловок и т.п. должны быть завершены до начала бурения первой скважины. Готовность кустовой площадки к началу работ по строительству скважин должна быть установлена комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в состав комиссии представителей  Буровой Подрядной организации и подразделения Заказчика, осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов. При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответствии с изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по приросту кустовой площадки, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д. с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом.

  - Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к кустовой площадке определяется проектом.

  - При содержании газа в буровом растворе более 5 % в процессе бурения скважины и при вскрытых продуктивных горизонтах, буровым предприятием должен производиться отбор проб газовоздушной среды на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бурового раствора и емкостной системы с регистрацией в журнале контроля. Контроль загазованности воздушной среды осуществляется буровым предприятием.

При применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и другие) буровым подрядчиком должны быть разработаны мероприятия по охране труда по предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной среды. Места, определенные рабочим проектом, где при производстве работ возможно выделение в рабочую зону опасных и вредных газов, должны оборудоваться автоматическими газоанализаторами, при появлении загазованности необходимо выяснить причины и принять меры по ее устранению.

При концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы должны быть приостановлены, люди выведены из опасной зоны.

Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает фоновое на 5% объемных, то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и так далее) и их устранению.

  - При проведении вышкомонтажных работ по монтажу буровой установки, передвижке вышечно-лебедочного блока на новую точку (позицию), а также при испытании вышек и ведении сложных аварийных работ на скважине связанных с повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены все работы на соседних объектах. Люди из опасной зоны (высота вышки плюс 10 м) должны быть удалены (кроме работников, занятых непосредственно производством работ).

Контроль соблюдения данного требования обеспечивает ответственный руководитель работ на кустовой площадке.

  - При проведении опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, продувок скважин, работы по бурению, освоению (испытанию) и ремонту скважин, по проведению геофизических исследований скважин должны быть прекращены (приостановлены), а персонал удален за пределы опасных зон, если они создают опасную ситуацию для проведения перечисленных видов работ и технологических операций. Сроки выполнения работ, которые могут привести к приостановке технологического процесса бурения скважины, должны быть согласованы с Заказчиком и буровой Подрядной организацией.

Контроль соблюдения данного требования обеспечивает ответственный руководитель работ на кустовой площадке.

  - При авариях с открытыми разливами нефти или с поступлением в воздушную среду газа все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти и газа должны быть прекращены. Работники, не задействованные в работах по ликвидации аварии, должны быть эвакуированы в безопасное место. Технологическое оборудование, механизмы, транспортные средства, не используемые для ликвидации аварии, должны быть удалены из опасной зоны.

  - Демонтаж буровой установки, транспортирование ее блоков и узлов с кустовой площадки производится при остановке скважин, находящихся в опасной зоне. Люди из опасной зоны должны быть удалены. При этом устанавливаются следующие размеры и границы опасных зон:

- при подъеме-опускании вышки – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 метров, при этом центром окружности является точка, относительно которой  осуществляется подъем или опускания буровой вышки;

- снятие с точки и транспортирование вышечно - лебедочного блока – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10м от центра буровой вышки.

- ОСВОЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СКВАЖИН, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ ТРОСОКАНАТНОГО МЕТОДА, ГРП И ГНКТ В СКВАЖИНАХ

  - Освоение, испытание, эксплуатация и ремонт скважин, выполнение работ с помощью тросоканатного метода (ПВР, геофизические работы, работы по очистке лифтов), ГРП и ГНКТ в скважинах, проводятся в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Правил безопасности при взрывных работах, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.12.2013 г № 605»

Меры безопасности, вытекающие из принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине. Разработанный геофизической организацией (Подрядчиком) «Технический проект» должен быть согласован с заказчиком работ (буровой, ТКРС организацией, ООО «РН-Юганскнефтегаз» (с которой совместно производятся ПВР)).

  - При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчиков и Заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями. Запрещается проведение ПВР в скважинах при отсутствии на устье противовыбросового оборудования, смонтированного согласно утвержденной схеме и опрессованного в соответствии с установленными  требованиями.

  - Перед непосредственным выполнением ПВР должны быть проверены: качество изоляции электросетей и заземление оборудования. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования, в легкодоступном и хорошо видимом месте должна быть оборудована точка подключения, обозначенная  знаком «Земля».

  - На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжанию ПВА. Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100м, от устья скважин – 50м. При использовании ЛПС, она должна располагаться от устья скважины не ближе 20м.

Вокруг места работ с взрывчатыми материалами и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных взрывных зон:

- мест снаряжения ПВА и контура взрывной цепи – радиусом не менее 20 метров;

- устья скважины – радиусом не менее 50 метров.

  - Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР», подписанным представителями Заказчика и Подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем организации – заказчика ПВР.

  - Во время ведения прострелочных работ (перфорации эксплуатационных колонн, ремонтных работ и других внутрискважинных операций), после спуска ПВА в скважину на глубину не менее 50 метров, вокруг скважины устанавливается опасная зона радиусом не менее 10 метров. Прострелочные работы должны проводиться с соблюдением требований безопасности.

  - Освоение скважин производится Подрядчиком в объеме утвержденного плана работы,  согласованного с Заказчиком и может включать следующие операции:

- промывка, глушение, спускоподъемные операции внутрискважинного и насосного оборудования, обработка призабойной зоны пласта, геофизические работы, перфорация, гидравлический разрыв пласта, установка и опрессовка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, испытание скважины, сдача скважины и территории кустовой площадки нефтегазодобывающему предприятию по акту в соответствии с установленным порядком;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям системы сбора нефти.

  - После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность, все задвижки должны быть закрыты. На фонтанной арматуре устанавливаются манометры, а на всех отводах и концевых задвижках – фланцевые заглушки.

  - Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом. Использование временных схем сбора и транспортирования нефти запрещается.

  - Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне с использованием воздуха запрещается.

Вызов притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием, использованием скважинных насосов, нагнетанием инертного газа или природного газа от соседней скважины производится в соответствии с планом работ и согласовывается с заказчиком.

  - При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижной азотно-газовой установки, последняя должна устанавливаться на расстоянии не менее 25 метров от устья скважины.

  - Устья скважин на кусте скважин должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) однотиповой арматурой, а их колонные фланцы расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

  - Необходимость и порядок установки на высокодебитных скважинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов-отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек определяются проектом, исходя из условия обеспечения безопасности работ.

  - С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды на всей территории кустовой площадки. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются Заказчиком. Реализация этого контроля возлагается на ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

  - Дополнительно, при производстве огневых и газоопасных работ на кустовой площадке каждая организация, выполняющая данные работы, должна организовать и осуществлять проведение контроля загазованности воздушной среды на ремонтируемой, осваиваемой (подготавливаемой к ГРП и т.д.) скважине.

  - После завершения работ по бурению и освоению скважин кустовая площадка должна быть освобождена от бурового оборудования, не использованных при строительстве материалов, инструментов, отходов производства и потребления. После сдачи Заказчику кустовой площадки или ее части по акту, Подрядчик не несет никакой ответственности за инциденты и происшествия на этой территории. Прием в эксплуатацию каждого опасного производственного объекта на кустовой площадке производится в установленном порядке. Подрядная организация несет ответственность за спущенное в скважину оборудование в рамках гарантийных обязательств.

  - В пределах запретных (опасных) зон у эксплуатируемых скважин не допускается присутствие лиц и транспортных средств, не связанных с непосредственным выполнением работ.

  - Работы по освоению, испытанию и ремонту скважин, с помощью тросоканатного метода (ПВР, геофизические работы, работы по очистке лифтов), ГРП и ГНКТ в скважинах, должны проводиться специализированной Подрядной организацией по плану работ, разработанному организацией - исполнителем работ, и утвержденному:

    - При капитальном ремонте, освоении скважин, в том числе и после ГРП – техническим директором (главным инженером) Подрядчика и согласованному с Заказчиком:

- начальником сектора супервайзинга по ТКРС региона;

- менеджером по разработке месторождений региона;

- начальником РИТУ ГУДН и Г.

В отдельных случаях перечень лиц, согласующих планы работ при капитальном ремонте, освоении скважин, в том числе и после ГРП, устанавливается в документах, определяющих  взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком.

    - При текущем ремонте скважин – начальником цеха ТРС и согласованному с Заказчиком:

- начальником ЦДНГ;

- заместитель начальника цеха по геологии.

    - При ремонте водозаборных скважин – техническим директором (главным инженером) Подрядчика и согласованному с Заказчиком:

- начальником сектора супервайзинга по ТКРС региона;

- менеджером по разработке месторождений региона;

- главным инженером УППД.

  - Работы по реконструкции скважин проводятся по планам, утвержденным техническим руководителем подрядной организации и согласованным с заказчиком в соответствии с проектной документацией на реконструкцию фонда скважин месторождения, площади, куста.

  - План работ на освоение, испытание и ремонт скважин, выполнение работ с помощью тросоканатного метода (ПВР, геофизические работы, работы по очистке лифтов), ГРП и ГНКТ должен содержать:

- сведения о конструкции и состоянии скважины;

- пластовые давления и дату их последнего замера;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- сведения о наличии давления в межколонных пространствах;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины;

- газовый фактор;

- схему и тип противовыбросового оборудования;

- плотность жидкости глушения и параметры промывочной жидкости;

- объем запаса раствора, условия его доставки с растворного узла;

- мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений;

- тип колонной головки, завод-изготовитель;

- тип фонтанной арматуры, завод-изготовитель;

- диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины фонтанной арматуры;

- дата ввода скважины в эксплуатацию;

- максимально ожидаемое давление на устье;

- максимально допустимое давление на эксплуатационную колонну;

- максимально допустимое давление опрессовки эксплуатационной колонны и результат опрессовки;

- глубину залегания продуктивного пласта по вертикали.

    - При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, планы работ должны дополнительно включать:

- интервал вырезки «окна» в эксплуатационной колонне;

- технические средства и режимы работ по вырезке «окна»;

- компоновки колонны труб и низа бурильной колонны;

- тип породоразрушающего инструмента и его привода;

- навигационное обеспечение траектории бокового ствола или горизонтального ответвления;

- режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы;

- крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение фильтра с эксплуатационной колонной и другие технологические операции).

Кроме основного плана работ должны составляться дополнительные планы работ на крепление боковых стволов, которые составляются по результатам интерпретации данных геофизического каротажа в процессе бурения или окончательного каротажа.

    - При ведении работ, связанных с ГНКТ, планы работ должны дополнительно включать:

- минимальный проходной диаметр пакера;

- фактический график износа ГНКТ;

- время разрядки скважины после открытия центральной задвижки;

- количество часов распада геля после ГРП;

- расчетная глубина текущего забоя;

- предполагаемое расчетное время проведения ремонта;

- предполагаемое количество и наименование химреагентов для работы.

  - Ремонт скважин на кусте без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования мероприятий и технических средств, предусмотренных планом.

При капитальном ремонте или освоении скважин соседние с ремонтируемой скважиной (по одной слева и справа), находящиеся под давлением, закрываются экранирующим устройством, обеспечивающим защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами. Необходимость установки экранирующих устройств определяется планом работ на ремонт скважины.

Соседние с ремонтируемой, эксплуатирующиеся глубинными штанговыми насосами, скважины могут быть остановлены или работать с соответствующими мерами предосторожности, определенными планом работ.

Конструкция экранирующего устройства или ограждения должна:

- исключать возможность образования непроветриваемых зон;

- обеспечивать свободный доступ к узлам управления арматуры скважины.

  - Если установке экранирующих устройств препятствуют элементы обвязки скважины, то они должны быть демонтированы на период монтажа этих устройств.

В случае невозможности выполнения этого условия скважины должны быть заглушены жидкостью глушения.

  - При ремонте скважин на газлифтных кустах перед расстановкой оборудования нагнетание газа в ремонтируемую скважину, а также в соседние скважины слева и справа (на период расстановки) прекращается. Избыточное давление газа в газопроводах и обвязке устья скважины разряжается до атмосферного. Запрещается установка оборудования и спецтехники на действующих шлейфах газопроводов.

  - При ремонте механизированных скважин на кусте с расстоянием между центрами устьев 1,5 метров и менее, соседние скважины должны быть остановлены, и при необходимости заглушены.

  - При освоении и ремонте скважин должны быть приняты меры по предотвращению разлива нефти, жидкости, находящейся в стволе скважины.

  - При производстве работ с применением установок ГНКТ создание давления более допустимого опрессовки эксплуатационной колонны в затрубном пространстве скважины запрещено. Производство работ возобновляется после устранения причин роста давления.

По незатронутым в Инструкции вопросам, следует руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», введенными в действие приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101 (в редакции Приказа №1 от 12.01.2015г. О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности») и иными нормативными документами по противофонтанной безопасности.

- РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ И ИНЦИДЕНТОВ

  - Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий, пожаров и инцидентов, происшедших при одновременном производстве работ на кусте скважин, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз», осуществляется в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Трудовым кодексом РФ и постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», Стандартом Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033.

  - О каждой аварии, пожаре, несчастном случае, газонефтеводопроявлении, открытом фонтане, инциденте, утрате ВМ и т.д., происшедших работ на кустовой площадке, руководитель организации, в которой произошло происшествие, обязан сообщить заказчику и в государственные надзорные органы в сроки, установленные нормативными документами, указанными в п.8.1. Для ООО «РН-Юганскнефтегаз», порядок и сроки представление сообщений о происшествиях установлены в Стандарте Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествий» № П3-05 С-0228 и Стандарте Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-05 С-0227.

- ссылки

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

- Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480.

- Правила безопасности при взрывных работах, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.12.2013 г № 605.

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- ГОСТ Р 53323-2009 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 254-99 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (в редакции Приказа №1 от 12.01.2015г. О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»).

- РД 08-435-02 Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033 версия 3.00, утвержденный Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.11.2013 № 538 и введенный в действие по ООО «РН-Юганскнефтегаз» Распоряжением №2054 от 12.12.2013г.

- Стандарт Компании «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествий» № П3-05 С-0228 версия 1.00, утвержденный Приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2013 № 318, и введенный в действие по ООО «РН-Юганскнефтегаз» Распоряжением №1297 от 14.08.2013г.

- Стандарт Компании «Табель срочных донесений по вопросам гражданской обороны, предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной и экологической безопасности» № П3-05 С-0227 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2013 № 317 и введенный в действие по ООО «РН-Юганскнефтегаз»   Распоряжением №1297 от 14.08.2013г.

- Положение ООО «РН-Юганскнефтегаз» «По организации и осуществлению производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на производственных объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» № П3-05 Р-0032 ЮЛ-099 (версия 4.00), введенное в действие по ООО «РН-Юганскнефтегаз» Распоряжением №244 от 11.02.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Положению

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма совмещенного плана-графика | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма наряда-допуска | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА СОВМЕЩЕННОГО ПЛАНА-ГРАФИКА

СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

на производство одновременных работ (бурение, освоение, ремонт скважин и т.д.)

на кустовой площадке скважин № _____________________ месторождения.

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», требований __________________(указываются сведения о локальном нормативном документе Общества Группы, регулирующем порядок одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кустовой площадке месторождений).

С целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

1. Назначить ответственными руководителями работ на кустовой площадке от каждой организации

№________________ месторождения _______________________________________:

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ) __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация, наименование объекта (№ скважины), плановые сроки проведения работ)

2. Старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин №________ ________________________________________________ месторождения назначить:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, организация)

3. Ответственным руководителям работ:

3.1. До начала производства одновременных работ определить и составить:

- схемы рабочих зон, маршрутов передвижения работников бригад;

- мест размещения оборудования и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах;

- порядок оповещения исполнителей работ при производстве работ повышенной опасности с обязательным согласованием со старшим ответственным руководителем работ на кусте скважин.

3.2. Провести целевой инструктаж членам бригад по мерам безопасности при одновременном производстве работ на кустовой площадке.

При этом целевой инструктаж фиксируется в журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем месте.

3.3. Ознакомить под роспись работников своих организаций со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке.

4. Ответственность за безопасное производство работ, за экологическое и противопожарное состояние на своем участке территории кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ.

5. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Руководитель ____________________

(наименование подразделения)

_______________________________

(наименование организации)

____________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________

(подпись)

Руководитель ____________________

(наименование подразделения)

_______________________________

(наименование организации)

____________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

________________________________________________________________________

(Организация)

НАРЯД-ДОПУСК

на производство одновременных работ

1.________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного руководителя работ)

2. Место и наименование работ: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Меры по обеспечению безопасного производства одновременных работ: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Инструктаж состава бригады по безопасности труда при проведении одновременных работ:

| Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  | Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инструктируемого | инструктирующего |  | Инструктируемого | инструктирующего |

5. Наряд-допуск выдан:

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. начальника цеха (участка), дата, подпись)

6. Наряд-допуск согласован: _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

____________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. старшего ответственного лица, с кем проведено согласование, подпись)

7. Допуск к работе произвел:

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. старшего ответственного руководителя работ, дата, время, подпись)

8. Работы окончены:

______________________________________________________________________

(дата, время, подпись, Ф.И.О. ответственного руководителя работ)

Примечание: копия оформленного наряда-допуска предоставляется старшему ответственному руководителю работ на кусте скважин.

Срок хранения наряда-допуска у ответственного руководителя работ – до завершения работ.

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «РН-Юганскнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «РН-Юганскнефтегаз».

© ®  ООО «РН-Юганскнефтегаз», 2015